Avantages :

- Plus sécurisées

- Moins de ressources

- La route vers une destination x ne change jamais

Inconvénients :

- La configuration et la maintenance prennent beaucoup de temps

- Plusieurs risques d’erreurs

Différences entre Statique et Dynamique :

Réseaux / Routeur d’extrémité :

R1 doit toujours passer par un routeur R2 pour aller vers n’importe quel réseau

=> R1 : routeur d’extrémité

=> réseau de R1 : réseau d’extrémité

Types de routes statiques :

- Standard :

Nous mène vers une destination précise

- Par défaut

(IPV4) Correspond à tous les paquets

- Récapitulative

Au lieu de configurer X routes statiques, on la configure seulement sur le réseau résumé (ou super réseau) calculé (explication ci-dessous).

On utilise le CIDR (routage interdomaine sans classe).

Réduire le nbr d’entrée de la table sous 2 conditions :

    - Réseaux destinations contigus : 172.x.x.x et 172.y.y.y

    - Pour atteindre ces réseaux, on a toujours le même chemin

- Flottante

Route de secours qui a une valeur distance administrative > à celle du réseau principal

Réseau résumé :

| Adresses | Etape 1 (Transformer la différence en binaire) | Etape 2 (Garder la partie similaire + déchets =0) | Etape 3 (Extraire) |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16 172.23.0.0/16 | 172.00010100.0.0 172.00010101.0.0 172.00010110.0.0 172.00010111.0.0 | 172.00010100.0.0 | 172.20.0.0/14 |

Commandes :

Configurer une nouvelle route statique :

Router (config) # ip route X X X

=> Reseau destination

=> Masque sous-reseau

=> @ IP tronçon suivant ou Nom interface de sortie (or both)

- Route statique récursive :

ip route X X @ip_trançon_suivant

Exp :	ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

- Route statique connectée directement :

ip route X X Nom_interface_de_sortie

Exp :	ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/0

- Route statique entièrement spécifiée :

ip route X X @ip_trançon_suivant Nom_interface_de_sortie

Afficher les routes statiques configurées :

Show ip route @ip

=> Afficher toute la table de routage du routeur

Show ip route

=> Afficher toute la table de routage du routeur (can add static for statics)

Configurer une route statique par défaut :

Router (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X

Configurer une route statique récapitulative :

Router (config) # ip route réseau_résumé masque_résumé X